Nyárád Község Önkormányzatának

12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a

Nyárád község Helyi Építési Szabályzatának,

valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 9/2007. (IX.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

egységes szerkezetbe foglalva

Nyárád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 4.§. (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve, Nyárád Településszerkezeti tervének és településszerkezeti leírásának jóváhagyásáról szóló 78/2007. (IX.14) számú határozata figyelembe vételével a mellékelt dokumentáció alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános előírások

Az előírások hatálya

1.§.

Jelen építési szabályzat hatálya Nyárád község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

## Az előírások alkalmazása

2.§.

(1)1 	Az előírásokat R-2 jelű külterületi szabályozási tervvel, és az R-3  jelű belterületi szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.

(2)2 	Az 1.§-ban meghatározott település területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt tervezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak a szabályozási terv és a jelen helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

1 Mórosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

2 Mórosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

(3) 	A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz, amelyek alól az első fokú építési hatóság csak azon esetben és csak azon feltételekkel biztosíthat eseti eltérést, ahol és amely tárgyat érintően erre önkormányzati rendelet kifejezetten feljogosítja.

## A szabályozás elemei

3.§.

- Kötelező szabályozási elemek

- Szabályozási vonal – kialakult (beavatkozást nem igényel)

- Szabályozási vonal – tervezett (beavatkozást igényel)

- Területfelhasználás módja és határa

- Övezet, építési övezet határa és előírásai

- Építési hely és határa

- Belterület határa

- Irányadó szabályozási elemek

- Irányadó telekhatár

Az irányadó telekhatár a szabályozási terv által javasolt telekkialakítást rögzíti.

- Megszüntető jel

A szabályozási terv által megszüntetendő telekhatárokat jelöli.

- A kötelező szabályozási elemek módosítása csak a helyi építési szabályzat, és a szabályozási terv módosításával hajtható végre.

- Az irányadó szabályozási elemek pontosítását, módosítását az építési hatósági engedélyezheti. Ehhez szükség szerint településrendezési szakvéleményt kérhet.

# Telekalakítási rendelkezések

4.§.

- Telekalakítás a meglévő telekstruktúrához igazodva az övezeti előírások szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelező szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhető.

- Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület szélesítése céljából  kerül sor, a telekalakítás és a beépítés akkor is engedélyezhető, ha a telek mérete alapján a telekalakítást megelőzően beépíthető lett volna, de a telekalakítást követően a telek méretei már nem érik el az övezetben előírtakat, de alapterülete meghaladja a 400 m2-t, s a telek beépítése a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.

- Telekalakítás során amennyiben a meglévő teleknél nagyobb telek keletkezik, akkor is ha az kisebb mint az övezet szerinti megengedett legkisebb telek mérete, a telekalakítás engedélyezhető.

- Magánút, mezőgazdasági dűlőút elhelyezése céljára más jogszabályi előírás hiányában, az OTÉK figyelembe vételével legalább 6 m szélességű területet kell biztosítani. Magánút, mezőgazdasági dűlőút területe a vonatkozó övezeti előírásban rögzítettől kevesebb is lehet.

- Közműlétesítmény elhelyezése céljára a vonatkozó övezeti előírásban rögzítettől kisebb telek is kialakítható.

- Azon új telektömbök esetén, ahol új út létesül építési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a feltáró közút közlekedés hatósági engedéllyel rendelkezik.

- Az új saroktelkek szélességi méretének legalább 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az övezetben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél.

- A szabályozási terven jelölt tervezett telekhatárok irányadó jellegűek.

## Az építési engedélyezési eljárás helyi szabályai

5.§.

- Amennyiben a földrészletek tényleges és ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága eltér, úgy az építési engedély kiadását megelőzően az eltérést rendezni kell, hogy az engedélyezés, az államigazgatási eljárás a tényleges művelési ágnak megfelelően történjen.

- A termőtalaj védelme érdekében, építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa.

- Az építmények kivitelezése során a kivitelező, üzemeltetés során az üzemeltető köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt.

- Vízfolyások mederközeli, mélyfekvésű, magas talajvízállású területein, építmények és terepszint alatti létesítmények építését megelőzően a talajvíz helyzetét is tisztázó talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni.

- Ahol magasabb szintű jogszabály, illetve jelen rendelet talajmechanikai szakvélemény (vizsgálat) készítését írja elő, ott az elvi építési és az építési engedélyezési eljárásba az illetékes szakhatóságot* is be kell vonni.

## Építési telkek beépítési módjának meghatározása

6.§.

- Az építési telkek épület elhelyezésére szolgáló területrészét az övezeti előírásokban meghatározott építési hely valamint a kötelező zöldfelületi területhasználatok beépítési korlátozásai alapján kell megállapítani. Épület az adott építési telken belül ott építhető, ahol azt az összes előírás azt lehetővé teszi.

* Magyar Geológiai Szolgálat területileg illetékes hivatala

- Az építési helyet meghatározó minimális elő-, oldal- és a hátsókert méreteket általában az adott beépítési mód alapján az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. Az ettől eltérő helyi előírásokat az övezeti előírások rögzítik.

- A kialakult beépítési módú, átalakításra nem szánt karakterű területeken ha a telek jelenlegi jellemzői az építési előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, az alább felsorolt szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni:

  - ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem növelhető, kivéve a tetőtér beépítést, mely esetben az építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető. Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az övezeti előírásokat kell alkalmazni,

  - ha a telek jelenlegi méretei nem felelnek meg az építési előírásoknak, akkor a telekméretek – a szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők, és ha a telekre vonatkozó országos és egyéb építési előírások betarthatók, a telek beépíthető,

  - ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési előírásoknak, az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épületek csak a telekre vonatkozó egyéb országos és építési előírások betartása esetén és az előírások szerinti építési helyen belül bővíthetők,

  - ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az építési előírásokban előírt értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények építménymagassága az előírt értéket nem haladhatja meg. Ha a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó építménymagassági előírásokat kell érvényesíteni.

- Az övezetek előírásai közt előforduló „K” betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt paramétereket a kialakult állapot szerinti adatok meghaladják –

- kialakult állapot tartható, telekméret, beépítettség, építménymagasság, előkert vonatkozásában újjáépítés esetén is;

- oldal- és hátsókert vonatkozásában, ha a kialakult állapot szerint az épületek közötti távolság tényleges építménymagasság értékénél kisebb, ez az érték csak átépítés esetén tartható. Új építésnél a távolságokat a jelenlegi előírások szerint biztosíani kell.

(5)3

3 Hatályon kívül helyezte a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén, amennyiben a telekszélesség az

építési vonalon meghaladja a 20,0 métert, a telek szabadon álló beépítési móddal is beépíthető.

## Az építményekre vonatkozó általános előírások

# 7.§

- A településen csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes - elsősorban egyedi tervezésű - építmények építhetők, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.

- Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.

- Az építési övezetekre megengedett legnagyobb építménymagasság értékeit nem lépheti át az építmény

- a közterület felé néző,

- a szomszédos telekhatártól 3 m-en belül álló

- homlokzatainak magassága.

- Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad.

- A szomszédos épületek utcai homlokzatmagassága maximim 1 méterrel térhet el egymástól.

- Az épületek tetőzete a hagyományos formákhoz igazodó, magastetős konstrukcióban készülhet.

- A lakóépülettől különálló épület (gazdasági épület) – kialakult állapot kivételével – legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú, a lakóépülettel összhangban lévő, ahhoz harmonikusan illeszkedő építészeti kialakítású lehet.

- Terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások:

- a.)	Terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.

- b.)	A terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.

- c.)	A terepszint alatti létesítmény feletti kert, zöldfelület az OTÉK-ban rögzített feltételek mellett számítható be az építési telekre előírt legkisebb zöldfelületi mutató értékébe.

- d.)	A település beépítésre szánt részén a terepszint alatti építmény alapterülete nem haladhatja meg az övezetben előírt beépíthetőség mértékét.

- e.)	A település beépítésre nem szánt részén a terepszint alatti építmény alapterülete nem haladhatja meg a telek területének 10%-át.

- A település beépítésre nem szánt területén 10 m-nél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényi adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

- A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot és külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell mellékelni.

- Klímaberendezés, turbókazán, központi porszívó szellőzőnyílását szomszéd telkére oldalhatáron álló beépítési mód esetén, valamint az épület fő (utcai) homlokzatára nem lehet elhelyezni.

## Közterületek

8. §.

- A terven feltüntetett közterületek a közérdekből szükséges területek, melyek egyrészt a települési közélet terei, a település működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges területek, másrészt az egyes telkek közterületi kapcsolatait (közút, közmű stb.) biztosítják.

- A terven meghatározott közterületeken túl további közterületek is létesíthetők, a közterületekre vonatkozó üzemeltetői feltételek teljesítése mellett.

- Közterületen csak közhasználatra szolgáló, alábbi építmények létesíthetők, illetve helyezhetők el:

  - legfeljebb 16 m2 alapterületű autóbusz-váróhelyiség vagy tető,

  - legfeljebb 4 m2 alapterületű, fa homlokzatú, térelemes, önálló alapszerkezet nélküli pavilon. A pavilont a településképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának biztosításával kell elhelyezni. Egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel,

  - telefonfülkék, valamint közműépítmények (szivattyúházak, trafóházak, telefon-alközpontok, stb.) és köztárgyak helyezhetők el, az OTÉK vonatkozó előírásai szerint,

  - hirdető (reklám) berendezés:

- Közterületen építményt az OTÉK vonatkozó előírásai szerint úgy kell elhelyezni, hogy az a közterület rendeltetésszerű használatát, valamint a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem akadályozhatja.

- A közterület átalakításánál, új közterület kialakításánál a rendelkezésre állú terület figyelembe vételével a gépjárműforgalom számára fenntarttt forgalmi sávokat, parkolósávot kiemelt szegéllyel kell kialakítani, lehetőség szerint az út mindkét oldalán járdát kell elhelyezni, a csapadékvíz-elvezető árkot csapadékvíz-csatornával kell kiváltani, a burkolt felületek között zöldfelületet kell kialakítani, melynek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

(6)4

(7)5

4 Hatályon kívül helyezte a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

5 Hatályon kívül helyezte a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

(8)	A közterületen elhelyezhető építmények kialakítása során figyelembe  kell venni a környező beépítés jellemzőit (méretek, karakter, élet- és vagyonbiztonság, stb.).

Reklámfelületek kialakítása

9.§.

(1)6 A település területén kereskedelmi célú reklám elhelyezése a termelés,

szolgáltatás, vendéglátás tevékenységének segítése céljából lehetséges.

- A lakosság általános tájékoztatását szolgáló útbaigazító tábla, térkép vagy más jelzés közterületen szabadon elhelyezhető. Kialakítása, anyaghasználata, formavilága a helyi hagyományokhoz alkalmazkodjon. Elhelyezése a táj- és településképet, utcaképet nem bonthatja meg, jogos érdeket nem sérthet, közforgalmat nem akadályozhat és a közbiztonságot nem veszélyeztetheti.

  - A helyi termelő, szolgáltató, vendéglátó egységek tevékenységük hirdetésére saját ingatlanukon belül cégéreket, figyelemfelkeltő táblákat, feliratokat stb. (továbbiakban reklámot) helyezhetnek el, illetve más ingatlanon belül ilyeneket - a tulajdonos beleegyezésével - kialakíthatnak.

  - Reklám támfal, kerítés, kapuzat, épület/építmény homlokzatának szerves (építészetileg megkomponált) részeként, építési telkeken önállóan, továbbá  közterületi korlátokon, közműoszlopokon kerülhet kialakításra. Megvilágítása hideg színhőmérsékletű fényforrással (neon, halogén, lézer fény) nem engedélyezhető, vibráló, pulzáló fényjelenség nem alkalmazható.

c)7

## Külterület és belterület

10.§.

- A belterületi határ földhivatali átvezetése a szabályozási tervnek és jelen előírásoknak megfelelően történhet.

- A belterületbe vonásra tervezett beépítésre szánt területek a belterületbe vonást megelőzően is beépíthetők az övezeti előírásokban szabályozott módon. A beépítésnek nem feltétele a belterületi fekvés.

6 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

7 Hatályon kívül helyezte a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

## Területfelhasználás

11.§.

- A település területét építési szempontból

- beépített és beépítésre szánt

- beépítésre nem szánt

területbe kell sorolni.

(2)8 A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tago-

zódik:

1.) beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általá-

nos jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint

a)lakóterület:

aa)falusias lakóterület,

b) gazdasági terület:

ba)kereskedelmi, szolgáltató terület

bb)ipari terület

c)különleges terület

ca)temető terület,

cb)bányaterület,

cd)mezőgazdasági üzem terület.

2.) beépítésre nem szánt területek

a)közlekedési- és közműterület,

b)zöldterület,

c)erdőterület,

d)mezőgazdasági terület,

e)vízgazdálkodási terület.

8 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

Beépített és beépítésre szánt területek

12.§.

      - Beépítésre szánt területen a közművesítettséget legalább az alábbi mértékben kell biztosítani:

- a beépítésre szánt terület belterületi részén közüzemi ivóvíz szolgáltatás, közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás, közüzemi villamos energia és gáz szolgáltatás, közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés;

- amennyiben közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás a településen még nem áll rendelkezésre, kiépítéséig – átmenetileg – zárt szennyvíztároló is elfogadható;

- a beépítésre szánt terület külterületi részén közüzemi ivóvíz szolgáltatás, egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, közüzemi villamos energia szolgáltatás, közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés.

- Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához – helyi önkormányzati parkolási rendelet hiányában – a járművek elhelyezési lehetőségét az OTÉK előírásai szerint saját telken belül kell biztosítani.

- Az egyes övezetek előírásait tartalmazó táblázatban a telkekre és építményekre vonatkozó értékek a tervezett állapotra értendők. Az új telek minimális nagysága a megosztás esetén visszamaradó telekre is vonatkozik.

###### Lakóterületek

Falusias lakóterület

13.§.

- A falusias lakóterületen elhelyezhető:

  - lakóépület,

  - mező- és erdőgazdasági (üzemi) épület,

  - a helyi lakosságot nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, és kézműipari épület,

  - vendéglátó épület,

  - szálláshely szolgáltató épület,

  - helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

  - sportépítmény,

  - melléképítmény.

- Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható, továbbá telephely csak akkor alakítható ki, ha a rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

- A falusias lakóterület építési övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 600 m2-t. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.

- Épületek a szabályozási terven jelölt, annak hiányában az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

  - az építési hely előkerti vonala a kialakult építési vonal, ahol ez nem állapítható meg, 5,0 méter,

  - oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál. Kialakult állapot esetén az előírt értéknél kisebb oldalkerti mérték is megállapítható, az építési engedélyezési eljárásába bevont tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulása alapján.

c.)9 az építési hely hátsókert felé eső határvonala, ahol a szabályo-

zási terv nem tünteti fel, nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint

meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.

- Az épületek utcai homlokvonalát az építési hely utcai határvonalára kell elhelyezni.

- Az építési telkeken a hagyományos, kialakult beépítési mód figyelembe vételével a meghatározott építési helyen legfeljebb kettő épület-tömeg helyezhető el.

(7)10 A falusias lakóterület építési övezeteiben a kialakult beépítés figye-

lembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell

alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

| Lf-1. jelű építési övezet |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - oldalhatáron álló |
| Kialakítható telek területe | min. 900 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 16 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 30 %, de max 500 m2 |
| Megengedett legkisebb építménymagasság | K – 3,0 m |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 4,0 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 40 % |
| Tetőhajlásszög | 35-45° |

9 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

10 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

| Lf-2. jelű építési övezet |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | oldalhatáron álló |
| Kialakítható telek területe | min. 1200 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 18 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | 25 %, maximum 400 m2 |
| Megengedett legkisebb építménymagasság | K – 3,0 m |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 5,0 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 40 % |
| Tetőhajlásszög | 30-40° |

| Lf-3. jelű építési övezet |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - oldalhatáron álló |
| Kialakítható telek területe | min. 1200 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 18 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 20 %, de max 400 m2 |
| Megengedett legkisebb építménymagasság | K – 3,5 m |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 4,5 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 40 % |
| Tetőhajlásszög | 30-35° |

(8)11 A lakóépületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően vakolt

homlokzati megjelenéssel, a településre jellemző fehér és földszínek

halvány árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki.

(9)12 A lakóépületek csak magastetővel létesíthetők. A fedés natúr, piros

vagy szürke színű lehet. Tetőhéjazatként nem alkalmazható mesterséges

pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, alu. trapézlemez, bitumenzsin-

dely. A kiegészítő tetőelemek a fent rögzítettől eltérően is kialakít-

ható.

(10) Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott terü-

leteket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. Burkolt felü-

let a telek területének maximum 10 %-a lehet.

(11) A lakótelkek utcai telekhatárán 1,50 – 2,00 méter magasságú, utcai ke-

rítések létesíthetők. Útcsatlakozásoknál a szabadlátást akadályozó lé-

tesítményeket elhelyezni, valamint 0,60 m-nél magasabb növényzetet

ültetni tilos.

11 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

12 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

- A lakótelkeket feltáró közművezetékeket a közutakon vagy a magánutakon

kell elvezetni, amennyiben erre nincs mód, szolgalmi jog létesíthető.

## Gazdasági terület

14.§.13

- A gazdasági terület elsősorban a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

- A gazdasági terület lehet

a) kereskedelmi, szolgáltató terület,

b)ipari terület

c) egyéb terület.

- Gazdasági területen csak olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek a      szomszédos lakóterületekre vonatkozóan a mindenkori környezeti kibocsá-    tási határértékeket be tudják tartani, illetve az előírások szigorodása     esetén az új szabályokhoz való alkalmazkodást vállalják.

- A gazdasági terület építési övezeteiben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri az 1000 m2-t. A beépíthető telek  minimális szélessége a homlokvonalon 20 m.

- Az épületek a településre jellemző (fehér és földszínek halvány árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki.

- Gazdasági területen az épületek lapos, vagy magastetővel létesíthetők. A magastető hajlásszöge 45º-nál meredekebb nem lehet. A fedés piros vagy szürke színű és árnyalatai lehet.

- A telkek utcai telekhatárán 1,50 – 2,00 méter magasságú, utcai kerítések létesíthetők. Útcsatlakozásoknál a szabadlátást akadályozó létesítményeket elhelyezni, valamint 0,60 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos.

- A telkek be nem épített, illetve gazdasági céllal nem hasznosított részét, továbbá a beültetési kötelezettséggel érintett területeket 16/18 törzs körméretű fákkal fásítva, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani, a telekhatárok mentén legalább egy fasort kell telepíteni. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni, a használatbavételi engedély csak ennek megléte esetén adható ki.

- Gazdasági területen az előkertben portaépület elhelyezhető.

Kereskedelmi, szolgáltató terület

15.§.

- A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

- sportlétesítmény.

13 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

- A kereskedelmi, szolgáltató területen nem helyezhetők el jelentős zavaró hatást gyakorló, a mindenkori környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben környezetszennyező, bűzös, fertőző vagy robbanóanyaggal kapcsolatos termelő, tároló létesítmény, továbbá olyan létesítmény, amelynek rendeltetési használatból eredő sajátos hatásai korlátozzák a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

- Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

- előkert mértéke minimum 5,0 méter,

- oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál,

- a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.

- Az 800 m2 -nél kisebb, kialakult beépített telkeken a kialakult épületek az övezetre vonatkozó építési előírásoknak megfelelően bővíthetők, illetve alakíthatók át.

- A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetében a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

| GKSZ. jelű építési övezet |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - szabadon álló |
| Kialakítható telek területe | min. 800 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 20 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 40 % |
| Megengedett legkisebb építménymagasság | K – 3,0 m |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 7,5 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 20 % |

16.§.14

Ipari terület

(Egyéb terület)

17.§.

    - Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elsősorban az ipar, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.

    - Az egyéb ipari terület az alábbi építési övezetekre tagozódik:

-	egyéb ipari terület - ipar / GIPe /

-	egyéb ipari terület – településgazdálkodás / GIPT /

14 Hatályon kívül helyezte a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

    - A GIPe. jelű építési övezetben elhelyezhető:

  - mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

  - egyéb irodaépületek,

  - üzemanyagtöltő.

- A GIPe. jelű építési övezetben nem helyezhetők el jelentős zavaró hatást gyakorló, a mindenkori környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben környezetszennyező, bűzös, fertőző vagy robbanóanyaggal kapcsolatos termelő, tároló létesítmény, továbbá olyan létesítmény, amelynek rendeltetési használatból eredő sajátos hatásai korlátozzák a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

- A GIPT. jelű építési övezetében az energiaszolgáltatás, a településgazdálkodás, a településüzemeltetés létesítményei helyezhetők el.

- A GIPe. jelű építési övezetben az épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

- előkert mértéke minimum 5,0 méter,

- oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 5,0 méternél,

- a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél.

- A GIPT. jelű építési övezetében a technológiai létesítmények a védelmi és biztonsági előírások betartásával, és legalább 3-3 méteres elő-, oldal- és hátsókert elhagyásával kialakított építési helyen belül helyezhetők el.

(8)15 Az egyéb ipari terület építési övezeteiben az alábbi telekalakítási és

beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vo-

natkozóan:

| GIPe, GIPT. jelű építési övezet |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - szabadon álló |
| Kialakítható telek területe | min. 10000 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 20 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 30 % |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 4,5 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 25 % |

(9) A GIPT. jelű építési övezetében található telkek méretüktől függetlenül

beépíthetők.

- A GIPe. jelű építési övezetben a (8) pontban rögzített megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb, de legfeljebb 10,0 méteres is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi.

15 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

## Különleges terület

18.§.

- A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő épületek különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek), és más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek.

(2)16 Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területek:

a) KTE övezeti jelű temető terület,

b) KB övezeti jelű bánya terület,

c) KMÜ övezeti jelű mezőgazdasági üzem terület

(3) A különleges területen az építési övezetek fő rendeltetésének megfele-

lő valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.

(4) A különleges terület építési övezetben található kialakult telkek be-

építhetők, amennyiben területük eléri a 2000 m2-t. A beépíthető telek

minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.

(5) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhe-

tők el:

- előkert mértéke minimum 5,0 méter,

- oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 5,0 méternél,

- a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél.

(6)17 A különleges terület építési övezeteiben az alábbi telekalakítási és

beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vo-

natkozóan:

| KTE. jelű temető terület |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - szabadon álló |
| Kialakítható telek területe | min. 2000 m2 |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 10 % |
| Megengedett legkisebb építménymagasság | K – 3,0 m |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 4,5 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 50 % |
| Harangláb, harangtorony esetén egyedi építési engedélyezési eljárás keretében a megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb, a megengedett tetőhajlásszögtől eltérő is engedélyezhető. |  |
| A temetőt kerítése mentén fasorral kell határolni. |  |

16 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

17 Módosította a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

| KB. jelű bánya terület |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - szabadon álló |
| Kialakítható telek területe | min. 2000 m2 |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 10 % |
| Megengedett legkisebb építménymagasság | K – 3,0 m |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 6,0 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 40 % |
| Az építmények a technológiai igényeknek megfelelő kialakítással helyezhetők el |  |
| A területen a megengedett legnagyobb építménymagasságnál egyedi építési engedélyezési eljárás keretében magasabb is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi |  |
| A bánya felhagyását követően rekultiválását el kell végezni. |  |
| Az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban szereplő, megkutatott, nemfémes ásványi nyersanyagokkal érintett területek más irányú hasznosítása engedélyezésébe a Magyar Geológiai Szolgálatot, illetve Veszprémi Bányakapitányságot szakhatóságként be kell vonni. |  |

| KMÜ. jelű mezőgazdasági üzem terület |  |
| --- | --- |
| Beépítési mód | K - szabadon álló |
| Kialakítható telek területe | min. 4000 m2 |
| Kialakítható telek szélessége | min. 20 m a telek homlokvonalán |
| Megengedett legnagyobb beépítettség | K – 30 % |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | K – 7,5 m |
| Megengedett legkisebb zöldfelület | 40 % |
| Az építési övezetben a növénytermesztés, terménytárolás és terményfeldolgozás épületei, állattartó épületek és azokat kiszolgáló létesítmények, a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel összeegyeztethető ipari építmény, szociális épület, valamint a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el. |  |
| Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb, de legfeljebb 10,0 méteres is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi. |  |
| Környezetszennyező hulladékok és melléktermékek ártalommentes elszállításáról és tárolásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodni kell. |  |

19.§.18

## Közlekedési- és közműterület

20.§.

- A közlekedési és közműterület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

- Közlekedési és közműterület területfelhasználási kategóriájú területek:

- KÖu. övezeti jelű közúti közlekedési és közműterület,

- A közlekedési és közműterületen az (1) bekezdésben foglaltakon túl elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmény is.

- A közlekedési és közműterületbe tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességét és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.

- Az utak szabályozási területébe eső, illetve a szabályozási vonal korrigálása következtében a közlekedési területbe került meglévő épületrészeken mindennemű építési tevékenység - az utak fejlesztésének várható idejét, az épületnek az út szabályozási területében elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - az illetékes útkezelő állásfoglalásának figyelembe vételével engedélyezhető. Ezen épületek bővítése az utak szabályozási területén belül nem lehetséges.

- A közutak elhelyezése céljára más jogszabályi előírás hiányában, az OTÉK figyelembe vételével az alábbi szélességű építési területet (szabályozási szélesség) kell biztosítani:

- országos főút:				40 m,

- országos mellékutak:		30 m, illetve a kialakult (K) állapot,

- helyi gyűjtőutak: 		22 m, illetve a kialakult (K) állapot,

- kiszolgáló út: 			12 m, illetve a kialakult (K) állapot,

- kerékpárút, gyalogút:	 3 m, illetve a kialakult (K) állapot,

- A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza.

- A meglévő és tervezett országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számított 50 méter, főútvonal esetén 100 méter távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

- Új épület építése, meglévő korszerűsítése, átalakítása vagy bővítése esetén az OTÉK vonatkozó előírásaiban meghatározott mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét saját ingatlanon belül biztosítani kell. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az önkormányzat parkolási rendeletében szabályozott módon kell a hiányzó várakozóhelyeket elhelyezni.

18 Hatályon kívül helyezte a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

- A közterületi, és a közforgalom számára megnyitott parkolókat négy gépjárműnél nagyobb befogadó képesség esetén a vonatkozó szabvány szerint fásítva kell kialakítani.

- A település utcái mentén, ahol nincs akadályozó tényező, fasor kell telepíteni. A zöldsáv fenntartását, gyommentesítését tulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan el kell végezni.

- Önálló gyalogutat, kerékpárutat, magánutat a telekalakítás során önálló helyrajzi számú telken kell elhelyezni.

21.§.

- Nyomvonal jellegű közművezetékeket és közműlétesítményeket (beleértve az elektronikus hírközlést is) a közlekedési és közműterületen, közterületen, vagy a közművet üzemeltető szerv területén kell elhelyezni.

Ettől eltérő elhelyezés csak szolgalmi vagy vezetékjog biztosítása mellett engedélyezhető.

- A közművezetékek védelme érdekében a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban előírt védőtávolságokat be kell tartani.

- Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.

- 19

- A település csapadékvíz elvezetését nyílt árokhálózatban, csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezeti. A vízelvezető árkokat kialakításuknál, illetve karbantartásuknál védő gyeptakaróval kell ellátni.

- A nyílt árkos vízelvezető rendszerek kialakításához (kapubejáró, csatornázás) a közútkezelői hozzájárulást minden esetben be kell szerezni. A ingatlanok előtt húzódó csapadékvíz-elvezető árkokat az ingatlantulajdonosok kötelesek tisztítani, karbantartani.

- A meglévő elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát – a vonatkozó szabvány és magasabb szintű jogszabály szerint - biztosítani kell.

- A tervezett közművezetékek építésekor az esetleges közös kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell a közmű-üzemeltetőkkel.

- A tervlapokon feltüntetett közművezetékek jelölése csak irányadó. Az építési és egyéb munkák során a közművezetékek feltárását és pontos bemérését el kell végezni.

19 Hatályon kívül helyezte a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

## Zöldterületek

22.§.

- A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).

- Zöldterület területfelhasználási kategóriájú területek:

- Z övezeti jelű zöldterület.

- A zöldterületen a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, stb.), vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges épület, továbbá víz- és zöldfelületek, közművek helyezhetők el.

- A zöldterületen legfeljebb 4,5 méter építménymagasságú épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el.

- A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hogy a kivágott fákat, növényzetet pótolni kell. Közterületen történő fakivágás esetén az azt követő pótlást tájhonos, lombhullató min. 3-szor iskolázott példány telepítésével kell végrehajtani.

- A szabályozási tervlapok szerinti zöldterületeket más célra felhasználni nem szabad.

- Közpark zöldfelületi kialakítása előtt a területre vonatkozó kertépítészeti tervet kell készíteni, és a növényzet telepítését ez alapján kell kivitelezni

- A meglévő és az újonnan létesítendő zöldterületek folyamatos fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

- A szabályozási terven jelölt, jelenleg más rendeltetésű területeken az eredeti rendeltetés megszüntetése után az előfásítást el kell végezni.

- A zöldterületeket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Ettől eltérő ideiglenes használatra (előadás, vásár, majális, stb.) szóló engedélyt a polgármesteri hivatal jegyzője adja azzal a kikötéssel, hogy a kérelmező köteles biztosítani a zöldterület megóvását és az esetleg keletkező kárt megtéríteni, a használat során keletkezett szennyeződést eltakarítani.

- Közparkokban és zöldterületeken közművet építeni, rongálással járó közműkarbantartást végezni csak a jegyző előzetes engedélyével lehet. Kivitelező köteles az eredeti állapotot visszaállítani.

- Zöldterületeken illetve azok sétaútjain járművel közlekedni és ott parkírozni, a gépjárműveket javítani és tisztítani tilos.

- Zöldterületeken elsősorban a tájra jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges, az 4. számú függelékben található fajlista felhasználásával. A mellékelt növénylista bővítható, de kifejezetten a tájegységre jellemző, a hazai flórát reprezentáló, lombhullató fajok alkalmazhatók. Közterületi növénytelepítésnél a tűlevelű örökzöldek dominanciája kerülendő.

## Erdőterület

23.§.

- A településen lévő erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet.

- Az erdőterületen csak olyan erdőgazdasági és egyéb tevékenységek folytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják.

- A meglévő erdőterületek művelési ága nem változtatható meg, kivéve a termőhelyre jellemző természetes vegetáció kialakítására alkalmas területeket, ahol az erdészeti hatóság engedélye alapján engedélyezhető az erdőről más művelési ágra való átminősítés.

- Az erdőterüket az erdő rendeltetése szerint:

- védelmi (Ev)

- gazdasági (Eg)

- turisztikai (Et)

- Az erdő esetleges rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóság engedélyezi. Tájképvédelmi, védett vagy védő erdő esetében az illetékes szakhatóság hozzájárulásával történik az elsődleges rendeltetés megváltoztatásának engedélyezése.

- Az Ev övezeti jelű védelmi erdőterületen épületet elhelyezni nem szabad.

- A védelmi rendeltetésű erdő területen a (12) bekezdésben rögzítetteken túl egyéb létesítmény nem helyezhető el.

- Védelmi erdőket kivágni csak akkor lehet, ha állapota miatt rendeltetése betöltésére nem alkalmas.

- Az Eg övezeti jelű gazdasági erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő épületet 10 ha-nál nagyobb telken, legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel lehet elhelyezni.

- Az Et övezeti jelű turisztikai rendeltetésű erdőterületen, 10 ha-t meghaladó területnagyságú földrészleten maximum 5 %-os beépíthetőséggel a turisztikai erdő rendeltetésének megfelelően turisztikai célú szállás- és kiszolgáló épületek, sport, szabadidő eltöltését szolgáló épületek és építmények helyezhetők el.

- Az erdőterületen az erdészeti hatóság engedélyével lehet bármilyen jellegű erdőgazdálkodási tevékenységet folytatni.

- Az erdőterületen út, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény, távközlési torony csak a természetvédelmi és erdészeti szakhatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhető.

- Az erdőterületen kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.

- A tervezett erdőterületen az erdő művelési ág létrejöttéig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható. Erdőtelepítés során természetszerű, elegyes erdőket kell telepíteni.

- Az erdőterületek, illetve erdősávok, fasorok telepítése, felújítása őshonos fajokkal történjen (tölgyek, hársak, kőris, szil, hazai nyarak).

## Mezőgazdasági terület

24.§.

- A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás építményei, továbbá lakófunkciót is kielégítő épületek helyezhetők el.

- A mezőgazdasági terült lehet

- általános mezőgazdasági terület,

- kertes mezőgazdasági terület.

- Mezőgazdasági területeken található meglévő erdők területén épület nem helyezhető el.

- A földrészletek beépítési feltétele közúti, vagy magánúti kapcsolat megléte.

- Amennyiben bármely épület, beruházás elhelyezése mezőgazdasági rendeltetésű földterületen történik, úgy az építési engedély kiadását megelőzően a körzeti földhivatal más célú használatára vonatkozó engedélyét minden esetben be kell szerezni.

- Az övezetben az utak melletti fasorok, cserjesávok folyamatos ápolásáról, szükség szerint pótlásukról gondoskodni kell. A szükséges pótlásokhoz a tájra jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges az 4. számú függelékben felsorolt fajlista felhasználásával.

- A területen az összefüggő, nagy felületű szántóterületek erdő,- illetve cserjesávval történő megosztását természetvédelmi és gazdasági érdekől biztosítani kell.

- A mozaikos tájszerkezet megőrzése és ökológiai szerepe miatt a gyepterületeken az fás-cserjés foltok, erdő-gyep mozaikok megőrzését, a jelenlegi művelési ágak megtartását biztosítani kell.

- A mezőgazdasági területek vízfolyásoktól való elválasztása érdekében a kezelésre fenntartott parti sávon kívül legalább az egyik partoldalon 10 méteres fás-cserjés sávot kell kialakítani.

- Az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa.

- A földrészletek mezőgazdasági műveléssel nem hasznosított, be nem épített területét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

- Az épületek – pincék kivételével - csak magastetővel, a kialakult állapot figyelembe vételével létesíthetők. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével tető hajlásszöge 40-45º között lehet. Tetőhéjazatként cserépfedést, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlásszögű tetővel építhetők.

## Általános mezőgazdasági terület

25.§.

- Általános mezőgazdasági területen telekosztással 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki, kivéve utak és közműlétesítmények céljára kialakítandó földrészleteket, illetve a kötelező szabályoszási elemek végrehajtása során kialakuló földrészleteket.

- A településen korlátozott vegyszer- és műtrágya használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható, és a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés engedélyezhető.

- Az Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben a földhivatali nyilvántartás szerinti területegységeken (telek, alrészlet, a továbbiakban Terület) az alábbi előírások szerint lehet építményt elhelyezni:

- szántóföldi művelés esetén, 10 ha-nál nagyobb Területen, a Terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,2%-át, illetve az 1000 m2-t nem haladhatja meg;

- gyep, rét és legelő művelés esetén 2 ha-nál nagyobb Területen, hagyományos, almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1 %-át, illetve az 1000 m2-t nem haladhatja meg;

- művelt gyümölcsültetvény esetén 1 ha-nál nagyobb Területn a mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg.

- Az Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben az (3) bekezdésben foglaltakon túl a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság egyetértésével elhelyezhető távközlési torony, illetve a szabályozási terven jelölt helyen szélerőműtorony is.

- Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben birtoktest, illetve birtokközpont az OTÉK vonatkozó előírásai szerint alakítható ki.

- Az épületeket a feltáró utak (dűlőút) tengelyétől 10 méterre mért, maximum 100 méter mély területsávban, a minimális 10 méter mély hátsókert, és 10-10 méter széles oldalkert elhagyásával kialakuló építési helyen, szabadon álló beépítési móddal lehet elhelyezni.

- Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben 10 méternél kisebb építménymagasságú épületek helyezhetők el, különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet.

Kertes mezőgazdasági övezet

26.§.

- Az Mk0	 jelű kertes mezőgazdasági övezetben épületek nem helyezhetők el.

- Meglévő épület felújítható, átalakíthatók.

## Vízgazdálkodási terület

27. §.

- A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő terület:

- a folyóvizek medre és parti sávja,

- a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,

- a vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom),

- a vízjárta, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek.

- A szabályozási tervben az (1) bekezdés szerinti területek V övezeti jellel kerültek feltüntetve.

- A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatok meghatározásánál a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokat kell figyelembe venni.

- A vízpartok mentén kétoldali, minimum 6-6 méter széles fenntartási sávot kell biztosítani. A fenntartási sávban semmiféle tevékenység nem folytatható, növényzet nem telepíthető.

- A vízgazdálkodási területen minden területfelhasználási és építési tevékenység a területileg illetékes vízügyi felügyelőség engedélyével végezhető.

Környezetszabályozás

## Környezetvédelem

28.§.

- A föld védelme,

  - Az építmények kivitelezése során a kivitelező, üzemeltetés során az üzemeltető köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt.

- A levegő védelme

- A település területén be kell tartani a hatályos jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértékeket.

- Bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése esetén be kell tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait.

- Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

- A légszennyező források létesítése során megvalósított műszaki megoldásnak meg kell felelni az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

- A szolgáltató tevékenység körében légszennyező forrásokat üzemeltetni nem szabad.

- Zaj és rezgés elleni védelem

- A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozó rendeletek szerinti határértékeket meghaladó zajt kibocsátó létesítmény és tevékenység nem alakítható ki, illetve nem folytatható. A településen csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályban a lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias telepszerű beépítéssel) területi funkciójú területekre előírt határértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.

- A közlekedési területeken szabadon maradó sávokat zajcsökkentő hatású zöldsávval kell betelepíteni.

- A 8404. sz. út forgalma által okozott tényleges zajterhelés értékének megállapítását műszeres mérés útján el kell végezni, és zajvédelmi hatásterületet kell kijelölni.

- A vizek védelme

- Meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag bejutását. A felszíni vizeket közvetlenül élővízfolyásba vezetni csak a megfelelő mértékű, előzetes tisztítás után lehet, a szükséges hatósági engedély birtokában.

- Tilos kockázatos anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe.

- A földfelszín alatt elhelyezett közművezetékek esetleges kereszteződésénél (víz, szennyvíz) a vízbázisok, a távlati vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló jogszabály vonatkozó előírásait figyelembe kell venni.

- Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, árkokba bevezetni, gyűjteni, vagy elhelyezni.

- Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe

- Állatartó telephez trágyatároló nem létesíthető felszíni víztől számított legalább 100 m-en belül.

- Új állattartó telepek építése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell méretezni és kialakítani a trágyakezelés műtárgyait.

- Hulladékgazdálkodás

  - A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak zártan, gyűjtőedényben, illetve más edényzetben vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben (a továbbiakban: gyűjtőedény) történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve.

  - A települési szilárd hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, az erre kijelölt helyre szabad szállítani.

  - Az állati tetemek környezet-higiéniás szempontból megfelelő elhelyezését biztosítani kell.

  - Az illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számolni az adott terület helyreállításával egyidejűleg, az esetleges hulladékot össze kell gyűjteni és engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani. Az illegális hulladéklerakást folyamatos ellenőrzés mellett önkormányzati szabályozással is korlátozni kell.

Természet- és tájvédelem

Természet- és tájvédelem általános előírásai

29. §

- A településen az ingatlanok és az épületek kialakítása, fejlesztése és használata során a kialakult tájkarakterhez kell illeszkedni.

- Épületek kialakításánál a településre jellemző építészeti megoldásokat kell alkalmazni.

- A település beépítésre nem szánt területén 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

- A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot és külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell mellékelni.

- A településen a természetes terepfelszín megtartására kell törekedni.

Természeti terület

30. §

- A természeti területeket a szabályozási terv tünteti fel.

- A természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a művelési ág megváltoztatásához, gyep, nádas égetéséhez, valamint hozzájárulása szükséges a termőföld más célú hasznosításához és a művelés alól kivett területek újrahasznosításához.

- Közmű, közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhető.

- A természeti terület belterületbe vonása, illetve a természeti területen beépítésre szánt terület kijelölése, bányatelek fektetése tilos.

- Természeti területen a területet szennyező vagy veszélyeztető létesítmény nem helyezhető el.

- A szabályozási terven jelölt természeti területen:

- Tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem helyezhetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető.

- Csak extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természetes állapothoz közelítés érdekében szabad.

Ökológiai folyósok övezete

31. §

- Az ökológiai folyosók területén csak természet- és környezetkímélő terület-felhasználás, ill. tevékenység fenntartása javasolható.

- Az övezet területén a meglévő természetszerű művelési ágakat (erdő, gyep, nádas stb.) meg kell tartani. Művelésiág-váltás csak az intenzív módból az extenzív irányba történhet.

- Minden építéssel járó műszaki beavatkozás (pl. műszaki infrastruktúrahálózat és létesítményeinek elhelyezése, fejlesztése) csak a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehetséges.

- A szárazföldi ökológiai folyosók megőrzése érdekében erdőtelepítés, erdőfelújítás őshonos fafajokkal, természetkímélő módon a termőhelytípusra jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető.

Egyedi tájértékek

32.§

- Az egyedi tájértékek az ember társadalmi tevékenységével létrehozott tájalkotó elemek, melyek kultúrtörténeti, vagy esztétikai szempontból egy község számára jelentőssé váltak, de nem állnak műemléki, vagy természetvédelmi oltalom alatt.

- Tükrözik a falu múltját, kulturális hagyományait, védelmük ezért fontos. Minden egyedi tájértéknek közösségi jelentőséggel kell bírnia, környezetével együtt értelmezendő.

- A vonatkozó szabvány* módszertani előírásai szerint szükséges az egyedi tájértékek részletes kataszterezését elvégezni, valamint gondoskodni a folyamatos állapot-, illetve állagmegóvásukról. Az egyedi tájérték környezetének rendezése is szervesen hozzátartozik ehhez a tevékenységhez.

- Az egyedi tájértékek jegyzékét a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetve kell elkészíteni, és jelen rendelet 3. sz. függelékeként kell kezelni. A jegyzék aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.

Kulturális örökség védelme

33.§.

- A település régészeti lelőhelyei, illetve a régészeti érdekű területek a bel- és a külterületi szabályozási terveken került feltüntetve, és jelen rendelet 1. sz. függelékében felsorolva.

- Régészeti érintettség esetén az örökségvédelemről szóló magasabb szintű jogszabályok alapján kell eljárni.

- Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a területileg illetékes Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el, ezért az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásba be kell vonni. Nyilvántartott régészeti lelőhelyen bármilyen jellegű földmunka megkezdését a területileg illetékes Múzeumi Igazgatóságának és Örökségvédelmi Hivatalnak a munka megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelenteni.

- A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a területileg illetékes Örökségvédelmi Hivatalt véleményező szervként kötelezően be kell vonni még a tervezés fázisában.

- Ha nyilvántartott lelőhellyel érintett területeken kívül a terület-előkészítési és építési munkák során régészeti emlék kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles:

  - A tevékenységet azonnal felfüggeszteni és szüneteltetni a helyileg illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig.

  - A helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző, vagy az illetékes múzeum, vagy az illetékes Örökségvédelmi Hivatal intézkedéséig gondoskodni.

  - Az emléket vagy a leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, ezzel egyidejűleg értesíteni kell a területileg illetékes múzeumot és a területileg illetékes Örökségvédelmi Hivatalt. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli.

- A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban foglaltak az irányadók.

* Jóváhagyáskor MSZ 20381/1999 számú szabvány

34.§.

- Az országos védelem alatt álló műemlék, és műemléki környezet a bel- és a külterületi szabályozási terveken került feltüntetve, és jelen rendelet 2. sz. függelékében felsorolva.

- A műemlék telkén és a műemléki környezetben történő építés esetén a kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásai betartandók.

- A területileg illetékes Örökségvédelmi Hivatal az országosan védett műemlék épületek építési engedélyezési ügyeiben, a műemlék ingatlant érintő telkek telekalakítási engedélyezési ügyeiben építési hatóságként, a műemléki környezetben pedig az illetékes helyi építési hatóság felhívására szakhatóságként működik közre.

### Helyi építészeti értékvédelem

### 35.§.

### A helyi értékvédelem kiterjed:

- H épület, építmény egészére és részeire

- A védelemben részesített helyi építészeti értékek az 1. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

- A helyi védelemben részesített építészeti értékekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárás során az építésügyi hatóság kikérheti az illetékes főépítész szakvéleményét.

- A helyi védelemben részesített építészeti értékek építési engedélyezési eljárásához a jogszabályban előírt mellékleteken kívül csatolni kell:

  - fénykép-dokumentációt

  - homlokzati színtervet.

A H jelű helyi védett épület, építmény

### 36.§.

- A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a hagyományos homlokzati nyílásrendet, és a nyílások osztásait, megőrizve a homlokzati tagozatokat és díszítéseket. Az átalakított homlokzatok eredeti állapotukba visszaállítható.

- A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő hasznosítását.

- A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi megjelenése ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedjen, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

- A védett épület bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését követően. A védett épület bontási engedélyéhez a jogszabályban előírt mellékleteken túl fénykép-dokumentáció készítése is szükséges.

- A védett épület közvetlen szomszédságában lévő építkezés engedélyezési dokumentációját ki kell egészíteni utcai fénykép-dokumentációval, amely az adott építkezés két-két szomszédos épületének utcai homlokzatát, kerítését, kapuzatát, valamint a jellemző növényzetet is tartalmazza.

Tűzvédelem

37.§.

- A tűzvédelmi előírásokat a mindenkor érvényben lévő, vonatkozó jogszabályok, kötelezően alkalmazandó szabványok, tűzvédelmi előírások figyelembevételével az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg.

- Új épületek építése, meglévő épületek bővítése csak a magasabb szintű jogszabállyal jóváhagyott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban OTSZ) meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása esetén lehetséges.

- A területen az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzcsapokat kell kialakítani.

- A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

- Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36.§-a szerint történik.

- Kialakult állapot esetén, amennyiben a jogszabályban előírt épületek közötti legkisebb távolság nem tartható, a tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalásában előírtakat kell alkalmazni az elsőfokú építési engedélyezési eljárásban.

- Az építmények közötti legkisebb távolság tovább nem csökkenthető, amennyiben az a kialakult állapot szerint nem éri el az OTÉK szerint megállapított telepítési távolság mértékét.

- Zsindely-, nád-, szalma és egyéb „könnyen éghető” anyag önálló fedélhéjazatként - típustervek kivételével - csak a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy területrendezési egység is) vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél alkalmazható.

- A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetve a kettősüzemű járműveket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni.

Egyéb rendelkezések

Intézkedési javaslat

38.§.

      - A település teljes közigazgatási területére vízrendezési tervet kell készíteni.

39. §.20

40. §.21

41. §.22

Záró rendelkezések

42.§.

- Jelen rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti Nyárád Községi Közös Tanács Nyárád és településcsoportjai Összevont rendezési terve Helyi Szabályozási előírásairól szóló, 3/1986. (IV.29) számú rendelet Pápadereskére vonatkozó előírásai.

- Jelen szabályrendelet csak a szabályozási tervel együtt érvényes, azzal együtt értelmezhető és használható.

- Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

- Építési engedély, elvi építési engedély érvényét meghosszabbítani jelen rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, a magasabb szintű jogszabályban rögzített módon lehet.

| Kovács Erika Körjegyző | Pajak Károly polgármester |
| --- | --- |

20 Hatályon kívül helyezete a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

21 Hatályon kívül helyezete a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

22 Hatályon kívül helyezete a 12/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 16. napjától.

1. számú melléklet

Helyi védett épület, építmény

| Sorszám | Véd. kat. | Cím | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H | Kossuth L. u. 17. Hrsz: 38. | Lakóház |
| 2 | H | Kossuth L. u. 19. Hrsz: 39. | Lakóház |
| 3 | H | Kossuth L. u. 57. Hrsz: 111.,112. | Lakóház |
| 4 | H | Arany J. u. 64. Hrsz: 431. | Lakóház |
| H – Helyi értékvédelem (épület, építmény) |  |  |  |

1. számú függelék

Régészeti lelőhelyek

| Ssz | Lelőhely | Azonosító | Hrsz. szerinti kiterjedés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BELTERÜLET | 8763 | 02/1-3, 02/34-40, 03/29, 03/37-38. |
| 2. | ÖREG SZŐLŐALJA | 8764 | 03/20-26, 03/32. |
| 3. | GYÖP | 8765 | 019/2, 019/4, 019/21. |
| 4. | MALOM TAG | 8766 | 353-355, 0104/6, 0104/12. |
| 5. | UDVARI DOMB | 8767 | 667, 668, 679, 680/9-14, 0155/7. |
| 6. | HÁRSAS ALJA | 8768 | 0113/11, 0113/14. |
| 7. | BÜDÖS KÚTI DŰLŐ | 8769 | 0159/10-15. |
| 8. | RÉTFÖLD | 8770 | 0133/18-22. |
| 9. | ÁLLÓ KUTI DŰLŐ | 8771 | 0133/4-6. |
| 10. | BÜDÖS KÚTI DŰLŐ II. | 55390 | 0159/7-8. |
| 11. | TÁNCSICS M. U. 4. | 55391 | 398-403, 414-408. |
| 12. | ALKOTMÁNY U. 7. | 55392 | 168, 176/1, 177-183, 187, 191, 283-293. |
| 13. | ÁLLÓ KUTI DŰLŐ II. | 55393 | 0133/7-8, 0136. |

2. számú függelék

Országos védelem alatt álló műemléki épületek

| Sorszám | Véd. kat. | Cím | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M | Arany János u. Hrsz: 1. Műemléki környezet: 2., 3/5., 423 tér, 433., 437., 438., 439/2., 448/1., 448/2., 349 közút, 594., 595., 749/1., 749/2. | Római katolikus templom |
| 2 | M | Kossuth L. u 38. Hrsz: 210. Műemléki környezet: 103., 104., 209., 211., 216 közút. | Református templom |
| M –Műemléki védelem |  |  |  |

3. számú függelék

Egyedi tájérték

- Feszület a Nemesszalókra vezető út mentén, a Kismosó-patak és a Mihályháza felé leágazó út közötti szakaszon

- Feszület az Arany János utcában, a Szabadság utca kereszteződésénél

- Feszület az Arany János utcában, a Petőfi és a Szabadság utca közötti szakaszon

- Feszület a templomhoz vezető út és az Arany János utca kereszteződésében

- I. világháborús emlékmű az Arany János és a Petőfi Sándor utca kereszteződésében

- Gólyafészek az emlékmű mellett

- II. világháborús emlékmű a polgármesteri hivatal mellett

- Kút a Kossuth Lajos utca 16. előtt

- Feszület a lakóterület északi határában, az Agrobitva Kft. magtárával szemközt

- Feszület a temetőben

- Idős juharlevelű boglárfa (Platanus x acerifolia) a temetőben

- XIX. századi sírkeresztek a temetőben

4. számú függelék

Tájjelleg megtartására alkalmas növényfajok listája

# Fák

Acer campestre	Mezei juhar

Acer platanoides	Korai juhar

Acer pseudoplatanus	Hegyi juhar

Acer tataricum	Tatár juhar

Alnus glutinosa	Mézgás éger

Carpinus betulus	Gyertyán

Fraxinus excelsior	Magas kőris

Juglans regia	Közönséges dió

Platanus acerifolia	Platán

Prunus amygdalus	Mandula

Quercus robur	Kocsányos tölgy

Salix alba	Fehér fűz

Tilia cordata	Kislevelű hárs

Tilia tomentosa	Ezüsthárs

# Alacsony termetű fák

Alacsony termetű gyümölcsfák (meggy, szilva)

Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’

Bíborvirágú galagonya

Pyrus calleryana ’Chanticleer’	Kínai körte

Sorbus borbásii	Borbás-madárberkenye

Tilia tomentosa ’Bori’	Ezüst hárs ’Bori’ fajtája

# Cserjék

Berberis vulgaris	Közönséges borbolya

Buxus sempervirens	Puszpáng (temető!)

Cornus mas	Húsos som

Cornus sanguinea	Veresgyűrű som

Corylus avellana	Mogyoró

Cotinus coggygria	Cserszömörce

Crataegus monogyna	Egybibés galagonya

Juniperus sabina ’Tamariscifolia’   (temető!)

Nehézszagú boróka

Hibiscus syriacus	Mályvacserje

Hippophae rhamnoides	Homoktövis

Kerria japonica 'Pleniflora'	Boglárkacserje

Kolkwitzia amabilis	Kínailonc

Laburnum anagyroides	Aranyeső

Ligustrum vulgare	Vesszős fagyal

Philadelphus coronarius	Jezsámen

Prunus spinosa	Kökény

Prunus tenella	Törpe mandula

Spiraea cinerea 'Grefsheim'	Hamvas gyöngyvessző

Spiraea vanhouttei	Köz. gyöngyvessző

Syringa vulgaris	Kerti orgona

###### Évelők

Aster sp.	Őszirózsa

Bergenia cordifolia	Szívlevelű bőrlevél

Calendula officinalis	Körömvirág

Chrysanthemum sp.	Krizantém

Convallaria majalis	Májusi gyöngyvirág

Hemerocallis sp.	Sásliliom fajok

Hosta sp.	Árnyékliliom fajok

Iris pallida ’Variegata’	Dalmát nőszirom

Lavandula angustifolia	Levendula

Rosa sp.	Rózsa fajok

Salvia officinalis	Orvosi zsálya

Sedum sp.	Varjúháj

Sempervivum sp.	Kövirózsa

Yucca filamentosa	Fürtös pálmaliliom

5. számú függelék

Legfontosabb építésüggyel kapcsolatos jogszabályok

Törvények

- 1976. évi 24. tvr. a kisajátításról

- 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről

- 1994. évi LV. tv. a termőföldről

- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól

- 1995. évi LVII tv. a vízgazdálkodásról

- 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

- 1996. évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről

- 2000. évi XXXV. tv. a növényvédelemről

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

- 2001. évi XL tv. a hírközlésről

- 2001. évi XCVII. tv. a kulturális örökség védelméről

- 2004. évi LXXVI. tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv., valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. módosításáról

Országosan érvényes rendeletek

- 35/1996. (XII.29.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

- 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

- 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

- 98/2000.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és elszállításáról

- 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási

- 47/2004 (III.18.) Korm. rendelet a levegőtisztaság védelméről

- 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

- 50/2001.(IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

- 203/2001. (X.26.) Korm. sz. rendelet a nyílt vízfolyásokba vezetett felszíni vizek minőségi követelményeiről

- 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

- 7/2002. (III.1.) KöM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól

- 27/2004. (XII.25.) a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

- 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

- 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

- 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

- 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

- 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

- 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról

- 22/2001. (X.10.) KöM rendelet a hulldéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről

- 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

- 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

- 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

- 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- Rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladatairól

- 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

- 241/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

- 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

- 12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről

- 2/1983. (V.25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbírságról

- 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

- 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

- 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

- 17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

- 7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről